POLYDEK SUPER P

آب بند غشائی تک جزئی بر پایه آب- پلی اورتان اکریلیک با کارایی بالا

توضیحات

POLYDEK SUPER P یک آب بند غشائی پلی اورتان و پلیمر اکریلیک با الاستیسیته و کارایی بسیار بالا میباشد. این محصول متشکل از یک پلیمر بسیار الاستیک با انعطاف پذیری ذاتی میباشد که به غشاء اجازه می دهد تا حرکات را در خود جای دهد. در بستر به عنوان یک غشاء بدون درز کار می کند که با تمامی نیازهای سازه ای تحت شرایط اقلیمی متنوع سازگار میشود. POLYDEK SUPER P به ویژه برای آب بندی، تزیین بام و سطوح خارجی فرموله شده است. این محصول ترک ها و مفاصل را د دیوارها و بام های جدید و قدیم آب بند میکند و به طور همزمان یک پوشش بدون درز و غشاء قابل تردد برای سطوح سقف ایجاد می کند.

کاربردها:

- فایروال ها

- سقف های دال بتنی اکسپوز

- دیواره ها و سقف های قدیمی و جدید

- سقف های سرامیکی

- تخته های فایبر سمنت

- سطوح فلزی

- گاترها

مزایا:

- آب بندی: از نفوذ بیشتر آب در بتن قدیم و جدید جلوگیری می کند.

- با دوام: با فایبر گلاس تقویت شده است که مقاومت کششی و سایشی را افزایش می دهد.

- انعطاف پذیر: قابلیت ارتجاعی بالا دارد که ترک های مویی را پر کرده و حرکات جزئی مفصلی را در خود جای میدهد.

- مقاوم در برابر شرایط آب و هوایی: مقاومت عالی در برابر اشعه UV

- قابل تردد ترافیکی: قادر به تحمل تردد ترافیکی سبک و عبور و مرور

- مقرون به صرفه: تعمیر بتن آسیب دیده با اجرای مستقیم بدون بازسازی اضافی

- سهولت در اجرا: قابل اجرا با برس، غلتک و دستگاهاسپری Airless

- بدون حلال: اپراتورها نیاز به استفاده از تجهیزات حفاظت تنفسی ندارند.

- سهولت در نگهداری: سطوح اجرا شده فارغ از قارچ و کپک می باشند.

ویژگی محصول

| رنگ | سفید و طوسی |
| --- | --- |
| اساس شیمیایی | پلی اورتان اکریلیک اصلاح شده |
| چگالی | 25/1 کیلوگرم بر لیتر در غشائ مایع تازه |
| مقاومت کششی | بیشتر از 3 مگاپاسکال (ASTM D412) |
| حد گسیختگی | بیشتر از 400% (ASTM D412) |
| پر کردن ترک ها(mm) | تا 2 میلیمتر- هیچ ترکی مشاهده نشد (ASTM C836:2006) |
| مقاومت در شرایط آب و هوایی | مقاوم در برابر UV |
| درصد محتویات جامد % | بیشتر از 50 درصد (ASTM 2369) |

پوشش دهی

مشخصات سیستم برای دیوارها و فایروال ها از مراحل ذیل تشکیل شده است:

- یک لایه گرین شیلد پرایمر (Greenshield Primmer) (1/0 لیتر بر متر مربع)

- یک لایه POLYDEK SUPER P (3/0 لیتر بر متر مربع)

- لایه دوم POLYDEK SUPER P (3/0 لیتر بر متر مربع)

مشخصات سیستم برای سقف ها و سطوئح بتنی از مراحل ذیل تشکیل شده است:

- یک لایه گرین شیلد پرایمر (Greenshield Primmer) (1/0 لیتر بر متر مربع)

- یک لایه POLYDEK SUPER P (3/0 لیتر بر متر مربع)

- یک لایه فایبر مش

- لایه دوم POLYDEK SUPER P (3/0 لیتر بر متر مربع)

- یک لایه نهایی POLYDEK SUPER P (3/0 لیتر بر متر مربع)

برای خشک شدن هر لایه و قبل از اجرای لایه بعدی POLYDEK SUPER P 3 ساعت زمان نیاز است.